Programa Calibra TLP 2844

Esse programa foi feito para calibrar a impressora Zebra TLP 2844. Há opção de calibragem na própria impressora, mas em algumas situações não resolve sendo necessário fazer calibragem via programa.

Abaixo a tela para calibrar a impressora solicita 3 informações. O espaçamento entre as linhas, a altura da etiqueta e a largura total da bobina de etiqueta. É necessário informar as medidas em milímetros e multiplicar a medida por 8.

Ex: Bobina com três etiquetas:

Espaçamento entre linhas de 4 mm. Será informado 32 (4 mm X 8 ).

Altura das etiquetas é 20 mm. Será informado 160 (20 mm X 8).

Largura total das 3 etiquetas considerando toda a largura da bobina é 111 mm. Será  informado 888 ( 111mm X 8) .

Pode ser feito para bobinas com outra quantidade de etiquetas em cada linha.

O programa tem que estar na máquina que está instalada a impressora. Ao informar as medidas clicar em calibrar. Após o sistema confirmar a calibragem a impressora já imprimirá as etiquetas conforme configuração feita.